バッチ外乱適応舵減揺型オートパイロット†

○パク ジンソク*・大 津 皓 平**・千 種 成 友*・小 原 裕 喜*

#### Batch Noise Adaptive Roll Reducible Autopilot

○Jinseok PARK*，Kohei OHTSU**，Shigetomo CHIGUSA* and Hiroyoshi OBARA*

Abstract:  The Batch Noise Adaptive Roll Reducible Autopilot is a controller capable of modifying the ship’s behavioral model adapting to the change of the external driving noise and using the optimal gains designed by the update model. In this paper, a control typed multivariable auto-regressive model is used. The optimal order of this model is obtained by the minimum AIC. And by applying the Ozaki & Tong’s on-line judgment procedure on a locally stationary time series at the end of every batch period, it is possible to develop the system that adapts to changes of the external driving noises. This paper describes a fundamental concept of the system, the design method and the actual sea test results.

Key Words:  AIC, Roll Reducible Autopilot, Locally Stationary

1. はじめに

大洋を運航している船舶にはオートパイロットが装備されているが、これらのほとんどは針路保持の役割のみを任っている。しかし、高速電子計算機の発達とともにオートパロットの果すべき役割として（１）最適な変針機能（２）航路保持機能（３）横揺れ制御機能（４）最適航路計算機能等の機能が付加されることが期待されている。

これらの機能内、横揺れ制御機能は日本では舵減揺自動操舵システムとして研究開発された。大津、織田等は多次元自己回帰モデルを予測モデルに使い最適制御を行う赤池[1]の方法を応用したゲイン固定型オートパイロットを提案し実用化した[2][3]。この方法は、初期に簡単なランダム操舵により適当な長さのデータを採取し、それを基にして船体運動を確率過程と考え、航海中に得られた船舶のデータに対して多次元自己回帰モデルをあてはめ、さらに状態空間表現を導き二次評価関数の基に最適制御系を設計する方法である。この方法では、水槽試験などの手続きを省略することが可能である。しかしながら、この舵減揺型自動操舵システムは固定ゲイン型であり、人為的にゲインを変えない限りゲインは固定されたままである。この状況を変えるためにはなんらかの適応機能が必要であった。

そこで、著者等は海象変化を局所的に定常とみなし、Ozaki-Tong4)によって提案されたオンラインAIC法による自己回帰モデルの当てはめ法を利用した保針機能のみを持っている外乱適応型自動操舵システム(NADCON; Noise Adaptive Control System)5)の外乱変化に適応する機能とバッチ適応舵減揺オートパイロット6)の横揺れ軽減機能を融合したバッチ外乱適応舵減揺型オートパイロット(BNARRA；Batch Noise Adaptive Roll Reducible Autopilot)を開発した。以下、表記を簡潔にするためBNARRAと呼ぶことにする

2. 操舵による横揺れ

一定の速度で前進中の船舶の操縦運動を表す船体重心固定の座標系を、Fig.1のように表す。このとき、ある舵角δだけ操舵したとする。その結果、舵には直圧力Fnが作用し、船体には横方向角速度vが生じる。この結果しばらくの間、船には旋回する側に横傾斜する初期内方傾斜と呼ばれる傾斜が生起する。

†JEMIMA/SICE/ISA Joint Technical Conferenceにて発表 (2001.11)

*  横河電子機器株式会社　盛岡市上飯岡1-15-8

** 東京商船大学　東京都江東区越中島2-1-6

*  Yokogawa Denshikiki Co., Ltd.

** Tokyo University of Mercantile Marine

(Received March 1, 2002)

Fig.1 Coordinate systems for ship

この間では船体の横揺れ速度v及び旋回角速度rはあまり発達しておらず、これらに基づき船体に加わる外力は無視できる。したがって、船体に作用する横方向外力は、船体重心Gに作用する慣性力mv、水面下の船体に作用する流体慣性力myv (myは付加質量)及び舵直圧力Fncosδである(Fig.2)。

ここで、舵直圧力Fncosδの着力点が水面下1/2の場所にあるとすると、横方向の釣り合いは、

Fig.2 Heel in initial turning

Fig.3 Heel in steady turning

(m+my)v=Fncosδ                                (1)

で示すことができ、水面上の船体を旋回中心方向に傾けるモーメントM

M=mv(OG+d2) =mm+myFncosδ(OG+d2)                      (2)

が作用することになる。ここで、dは喫水である。

その後、船舶が一定の舵角を保ち、旋回運動が完全に発達すると、一定の横流れ速度vと旋回角速度rの定常旋回状態となる。このとき、船体の作用する横方向の力の釣り合いは、

(m+mx)ur+FNcosδ=Lcosβ+Dsinβ           (3)

ここで、mxは船の縦方向付加質量で、(m+mx)urは遠心力の横方向成分、L,Dは船体に働く揚力及び抗力で、βは船体の漂流角である(Fig.3)。このとき、船体には水面上船体を旋回中心と逆側に傾斜させる偶力が働き、その偶力の大きさLは

L=mur(OG+d2) =mV2cosβR(OG+d2)                          (4)

で与えられる。この傾斜は外方傾斜と呼ばれる。ただし、内方傾斜の場合と同様、水面下の流体力は喫水の中央に作用するとする。また、Rは旋回半径、Vは船の速度である。この外傾偶力は船の合速度の二乗に比例するので、高速船では相当な外傾偶力となり得る。重心の高い船でOGが大、GMが小さくなる場合は、この外傾偶力による傾斜角φは

tanφ=mV2cosβWGMR(OG+d2)                        (5)

である。この場合も、かなりの横揺れ量に達する場合がある。

以上のように、航行中に操舵による旋回運動を行った場合、操舵した直後、船体には舵の直圧力によるモーメントによって船体中心側に傾斜（内方傾斜）が生じる。そして旋回運動が発達するにつれて遠心力が発生して、船体は次第に旋回中心と反対側に傾斜（外方傾斜）する。したがって、操舵した直後に船体に作用するモーメントによる傾斜、つまり内方傾斜が保針運動中の操舵による横揺れの主な原因と考えられる[7]。

舵減揺システムは、操舵直後の横揺れモーメントを積極的に利用し、保針効果に影響を与えない範囲の強制操舵で船体の横揺れを抑制するものである。一般的に30－40％の減揺効果があると知られている。

3. 制御システムの設計

3.1 舶用システムの制御型自己回帰モデルによる表現

定常s次元時系列システムを予測する自己回帰モデルは

X(n)=m=1MA(m)X(n−m)+U(n)                           (6)

である。ここで、X(n)はX(n)=x1(n),x2(n),⋯,xs(n)TでA(m)はaij(m)を(i,j)成分とするs×s行列で自己回帰係数行列、U(n)はv1(n),v2(n),⋯,vs(n)Tで、vi(n)は第i変数に対する白色雑音である。ところで、船舶の制御系を設計する場合のモデルとして、状態変数を2つのグループに分ける必要がある。ひとつは、設計しようとする船舶制御系の制御対象運動を表す被制御変数であり、他のグル－プは舵等の制御変数である。ところで、このうち制御変数の部分を予測することは無意味である。そこでX(n)をr個(r=k−l)の被制御変数からなる状態ベクトルとし、新たにl個の制御変数Y(n)=(y1(n),y2(n),⋯,yl(n))を考える。このX(n)とY(n)を導入すると、制御系設計のためのモデルを

X(n)=m=1MA(m)X(n−m)+m=1MB(m)Y(n−m)+U(n)        (7)

と書き直すことができる。このモデルを以後において、制御型自己回帰モデル2),3)と呼ぶこととする。ここで、係数A(m),B(m)はそれぞれr×r,r×l行列であり、U(n)はr次元の白色雑音である。また、このモデルを

X(n)=X(n)Y(n),U(n)=U(n)

と定義し、

A(m)=A(m)B(m)

と置くと式(7)は、式(6)と同じような表現となる。

3.2 外乱適応型多次元自己回帰モデル

外乱適応制御型多次元自己回帰モデルをあてはめるために、

- 船の動特性を表すA(m),B(m)は低次数に抑え、それは既知、不変とする。

- 外乱項U(n)は有色雑音とする。

- U(n)=k=1KC(k)U(n−k)+V(n)                  (8)

のように定義しU(n)を式(7)に代入することにより外乱適応制御型多次元自己回帰モデルを得ることができる。ここで、Kはモデルの次数である。

X(n)=m=1MA(m)X(n−m)+m=1MB(m)Y(n−m) +k=1KC(k)U(n−k)+V(n) =m=1MA(m)X(n−m)+m=1MB(m)Y(n−m) +k=1KC(k)[X(n−k)−m−1MA(m)X(n−k−m) +m=1MB(m)Y(n−k−m)]+V(n) =m=1MA(m)X(n−m)+k=1KC(k)X(n−k) −k=1KC(k)m=1MA(m)X(n−k−m) +m=1MB(m)Y(n−m) −k=1KC(k)m=1MB(m)Y(n−k−m)+V(n)

X(n)=m=1M+KA(m)X(n−m)+m=1M+KB(m)Y(n−m)+V(n)  (9)

ここで、

A(m)=A(m)+C(m)−j=1m−1C(j)A(m−j)B(m)=B(m)−j=1m−1C(j)B(m−j)A(m)=0 (m>M),B(m)=0 (m>M)

である.

本論では被制御変数として針路偏差、横揺れ角速度、制御変数として指令舵角を使用することにした。

4. 最適制御系の設計

4.1状態空間表現

時刻n−1を考えて、X(n−1),X(n−2)⋯のようにX(n)の過去の値が与えられたと考えると、X(n),X(n+1)⋯のような将来の値に線形に関係する情報は式(1)によるとX(n−1),X(n−2)⋯,X(n−M)によって尽くされる。式(7)の自己回帰モデルのひとつの状態空間表現は、

Zn=Zn(n)Z1(n)⋮ZM−1(n)                                (10)

とZnを定義すると

Zn=ΦZn−1+ΓYn−1+WnX(n)=HZn                            (11)

と状態空間表現できる。ここでZnは状態変数、Φは状態遷移マトリクス、Γは制御ベクトル、Hは観測ベクトル、Wnは外乱である。

Φ=A(1)I0⋯0A(2)0I⋯0⋮⋮⋮⋱0A(M−1)00⋯IA(M)00⋯0,Γ=B(1)B(2)⋮B(M−1)B(M),Wn=U(n)0⋮00H=I0⋯0 , Yn=Y(n)

である。

4.2　2次評価関数の下での最適制御ゲイン計算

得られた状態空間表現で動くシステムについて、制御入力Ynの良さを評価する為に適当な整数Iをとって2次評価関数

JI =EKIKI=n=1IZnTQ(n)Zn+Yn−1TR(n)Yn−1                   (12)

を考える。ここでQ(n),R(n)はそれぞれMr×Mr,l×lの非負行列で特にR(n)は正直行列とする。また、与えられた区間の長さIに対して、JIを最小にするようなYnの列が最適制御を与える。

JIを最小にするようなYn(n=0,1,⋯,M−1)を求めるには、よく知られているダイナミックスプログラミング(動的計画法)の最適原理を利用すると

Yn=GZn                                          (13)

のようなフィードバック型制御系が得られる。

BNARRAはバッチごとにOzaki-Tong の方法を用いて適応モデルを求め最適ゲインによって制御を行うものである。

4.3　局所定常過程に対する自己回帰モデルのオンラインあてはめ

A(m),B(m)を既知、不変としたことにより、U(n)は

U(n)=X(n)−X(n)                               (14)

により推定される。ここで、X(n)時刻nに得られた入力データの観測値、X(n)は

X(n)=m=1MA(m)X(n−m)+m=1MB(m)Y(n−m)        (15)

によって得られるX(n)の推定値である。U(n)は仮定により有色でありかつ局所的に定常(Locally Stationary)である。そこで次に、このU(n)過程に対するモデルの効果的なあてはめ法が必要となる。

このあてはめ法は、実時間制御に使うのでなるべくオンラインで行える方が望ましい。このような要求を満たすあてはめ法として、AIC(Akaike’s Information Criterion)8)を使用した、局所定常過程に対するOzaki-Tongによる方法がある。

Fig.4 Choice algorithm of adaptive model by

Ozaki-Tong method

この方法を簡単に説明するため、1次元自己回帰モデルについて再考する。Ozaki-Tongの方法では、長い時系列をある適当なバッチに区切り、そのバッチで最適な統計モデルを最小AIC法(MAICE; Minimum Akaike’s Information Criterion Estimation Method) 9)で決める。

まず、2つの隣接するバッチの時系列X(1),⋯,X(N1)に対して、MAICE法により自己回帰モデルAR0があてはめられているとする。この後、次のバッチに対して新たにN2個の観測値X(N1+1),⋯,X(N1+N2)が入力され、これらの時系列に、MAICE法により、ARモデルをあてはめて、AR2モデルが得られたとする。この時2つのバッチの時系列を区別して、これらのバッチでは時系列の構造が変化しており、別々のものと見なした方が良いとみなすとき、このモデルの良さは2つのバッチでのAICの和として

AIC2=N1log {σ02+N2log {σ22+2(M0+M2+2)       (16)

によって評価される。

一方、前半の区間の時系列と後半のバッチの時系列ではその構造に著しい変化が無いと仮定する場合のモデルに良さを与えるAICは併合自己回帰モデルのAICとして、

AIC1=(N1+N2)log {σ12+2(M1+1)                (17)

により評価できる。このとき、Ozaki-Tong の方法に従えば

- AIC1<AIC2ならば、併合モデルAR1

- AIC1≥AIC2ならば、この間でモデルは変わったと見なしAR2モデル

を最新モデルとして採用することができる。このようにMAICE法をバッチiにおけるモデルARiの推定時に適応して、次々とあてはめを行えば、海上の状況の変化に応じた最新のモデルが得ることができる。ここでは、簡単のため１次元時系列に対して求めたが、多次元の場合においても同じである。

このようにして、得られる適当なバッチでの最適モデルに対して最適制御ゲインを新しいバッチの開始時に計算をし、新しいバッチでは求めたゲインによって制御を行うものとする。

4.4　システムの構成

本システムはFig.5のように構成されている。各ブロックの役割は次の通りである。

- External Disturbance Estimator

針路偏差と横揺れ角速度X(n)、操舵量Y(n)の観測値から、

U(n)=X(n)−X(n)        (18)

によって外乱項U(n)を推定する。

- Non-stationary Model Builder

①で得られた外乱の推定値U(n)に局所定常時系列に対するOzaki-Tong法による外乱に対する最新モデル

U(n)=k=1KC(k)U(n−k)+V(n)                      (19)

を作成する。Kはモデルの次数であり、AICによって求められる。

- Ship’s Behavioral Model Modifier

作成された外乱のモデルC(k)及びあらかじめ与えられたa(m),b(m) を使い最新モデル

X(n)=m=1M+KA(m)X(n−m)+m=1M+KB(m)Y(n−m)+V(n) (20)

を作成する。

- Optimal Controller Designer

あらかじめ定められた予測区間にわたってゲインGを計算し、次のNステップ間の最適ゲインを決め、最適操舵量

Y(n)=GZ(n)                                    (21)

を計算し舵取り機に命令する。

Fig.5 Construction of BNARRA

5.　実船実験

5.1　実船実験方法

実船実験は東京商船大学練習船「汐路丸」を使用して行った主要目をTable 1に示す。汐路丸には「リアルタイム型実船制御分散システム」が搭載され、各センサ、アクチュエータからのフィードバック、制御指令値の出力、時間管理をサーバが行い、制御演算PCはネットワークにより接続し、制御演算のみを行うだけでリアルタイム制御が可能である（Fig.6）。今回使用した演算用PCのCPUの速度は600MHzでOSはWindows 98SEである。

Fig.6 Structure of the controller system

Fig.7 Result of actual ship test 1

Fig.8 Result of actual ship test 2

|  | SHIOJI MARU |
| --- | --- |
| LENGTH | 49.30[m] |
| BREADTH | 10.00[m] |
| DRAFT | 3.80[m] |
| GROSS TONNAGE | 425[ton] |

Table 1 Principal particulars

| BNARRAは予めランダム操船によって対象船の基本的な船体運動のモデルを求めておく必要がある。このモデル（基本モデル）を使用して船体運動の推定値X(n)を求めることになる。実船実験時の制御の流れは最初のバッチは基本モデルで制御し固定型といい。2番目のバッチからは外乱モデルを含んだ新しいモデルと最適ゲインによって制御を行う。これを適応型という。また、最適ゲインの計算のときは重み係数の変更が可能であるので重み係数を変えながら実験を行った。実船実験では制御周期を0.5秒バッチのデータ数を200にした。 | Co. DEV. | RollRate | Weight | Reduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batch1 | 0.24112 | 1.09689 | 1; 5; 1 | 64.514(%) |
| Batch2 | 0.33004 | 0.93001 | 1; 10; 1 | 69.913(%) |
| Batch3 | 0.30785 | 1.13682 | 1; 10; 1 | 63.222(%) |
| Batch4 | 0.67562 | 1.64252 | Shioji | - - - - |
| Batch5 | 0.64693 | 3.09107 | Shioji | - - - - |

5.2　実船実験結果

汐路丸を使用した実験結果の例をFig.7,8に示す。基本モデルの次数は2次である。

| Table 2 Variance of actual ship test 1 | CO. Dev. | Rollrate | Weight | Reduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batch1 | 0.12476 | 1.64689 | Fixed | 29.163 (%) |
| Batch2 | 0.05172 | 2.17289 | 1; 1; 1 | 6.539 (%) |
| Batch3 | 0.15547 | 1.17985 | 1; 10; 1 | 49.252 (%) |
| Batch4 | 0.06252 | 1.3907 | 1; 10; 1 | 40.183 (%) |
| Batch5 | 0.15156 | 1.46219 | 1; 10; 1 | 37.108 (%) |
| Batch6 | 0.03927 | 1.43296 | 1; 20; 1 | 38.365 (%) |
| Batch7 | 0.10365 | 1.90268 | 1; 20; 1 | 18.161 (%) |
| Batch8 | 0.06776 | 2.32493 | Shioji | - - - |
| Batch9 | 0.03433 | 2.05495 | Shioji | - - - |

Fig.9 Variance for each batch test 1

（１）実験結果1（Fig.7）

- 実験、海上条件等：Cpp 12度、向かい波、風速10m/sec、波高0.5-1.0m

- 意図したとおり100秒間のバッチ毎にモデルの良さを判定し、その時々に適応したモデルによって制御を実行している。

- モデル更新後、保針に悪影響を及ぼさず横揺れの軽減を実現している。

- 設定コースからの偏差が約±2度以内で保針制御を行っている。

- 8,9番目のバッチは汐路丸の従来型オートパイロットのデータである。

- Table 2はバッチごとの分散及び重み係数である。

Table 3 Variance of actual ship test 2

Fig.10 Variance for each batch test 2

（２）実験結果2（Fig.8）

- 実験、海上条件等：Cpp 11度、追い波、波高1.26m

- 横揺れ角速度のゲインに対する重みを20まであげて行った結果である。

- 4,5番目のバッチは汐路丸の従来型オートパイロットのデータである。

- Table 3はバッチごとの分散及び重み係数である。

Fig.9,10はバッチごとの分散を示す。Fig.9は実験１、Fig.10は実験２の実験結果である。Fig.9の4,5番目のバッチとFig.10の8,9番目のバッチは汐路丸オートパイロットでの分散である。

その上、織田らによって提案された横揺れ減少率[1][2]をみると最大約70％の横揺れが減少していることがわかる。

REDUCTION(%)=CoAV−BnarrAVCoAV×100       (22)

ここで、CoAVは従来型オートパイロットの分散、BnarrAVはBNARRAのバッチごとの分散を示す。

5.3　パワースペクトラムと雑音寄与率による解析

Fig.11 Power spectrum and relative noise contribution (course deviation)

Fig.12 Power spectrum and relative noise contribution (rollrate)

Fig.13 Power spectrum and relative noise contribution (rudder angle)

さらに詳しく解析するため、実船データの雑音寄与率10)を用いて開発中のBNARRAの操舵結果を解析する。すなわち、変数としては、針路偏差、横揺れ角速度、舵角を選び、針路偏差、横揺れ角速度、舵角に対して、どの周波数帯でどの変数からの寄与が大きいかを３変数の自己回帰モデルから得られる雑音寄与率によって調べる。

Fig.11の左、Fig.12の左、Fig.13の左は汐路丸がBNARRAを用いて航走中の時系列から得られた針路偏差、横揺れ角速度、舵角のパワースペクトラムで、Fig.11の右、Fig.12の右、Fig.13の右は針路偏差、横揺れ角速度、舵角への累積相対寄与率を表す。どちらのFig.の場合も、下から順に針路偏差、横揺れ角速度、舵角への寄与分を表している。この結果

- パワースペクトラム

  - 針路偏差のパワースペクトラムは。低周波数側から高周波数側にかけて減少している。（Fig.11の左）

  - 横揺れ角速度のパワースペクトラムのピークは、0.17Hz付近に単独に存在している。（Fig.12の左）

  - 舵角のパワースペクトラムのピークは、0Hzと0.17Hz付近のピークが存在する。（Fig.13の左）

- 雑音寄与率

  - 針路偏差への横揺れ角速度からの影響は0.17Hz付近に見られるがその影響はパワースペクトラムとしては,極わずかである。（Fig.11の右）

  - 舵角から横揺れ角速度の影響が0.17Hz付近に若干あるが横揺れ角速度のパワースペクトラムのピークを形成する程ではない。（Fig.12の右）

  - 舵角は針路偏差からのフィードバックを長周期側から受けているが、0.10Hz付近から高い周波数に移るに従って横揺れ角速度からの寄与は少なくなっている。（Fig.13の右）

  - 舵角から横揺れ角速度へ影響は全領域でほとんど無い。（Fig.13の右）

などがわかり、開発したBNARRAが横揺れ制御に効果的であることが示された。

6. おわりに

本論文では局所定常時系列に対するOzaki-Tong法による外乱に対する最新モデルを更新することをバッチごとに行うことによって、波、風などの海象の変化に適応できるBNARRAを提案した。その上、実船実験結果と周波数領域での解析結果よりBNARRAが本来の保針性能を損なうこと無く横揺れを軽減することを確認した。

参　考　文　献

1) 赤池、中川：ダイナミックスシステムの統計的解析と制御、サイエンス社(1972)

2) 織田，大津，佐々木，関，堀田：制御型多次元自己回帰モデルを用いた舵による舵減揺制御，関西造船学会誌、216号，165/74 (1991)

3) 織田，大津，堀田：操舵による横揺れ制御に関する研究，航海学会論文集，第92号 (1994)

4) T. Ozaki and H. Tong: On The Fitting of Non-stationary Autoregressive Models in Time Series Analysis, Pro. 8th Hawaii Conf. on System Science, 224/226 (1975)

5) K. Ohtsu, et al.: A Ship’s Autopilot Design Through a Stochastic Model, Automatica, 15-3, 255/268 (1979)

6) J. S. Park, et al.: Batch-adaptive Ship’s Autopilots, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, John Wiley & Sons, Ltd., 14, Issue. 427/439 (2000)

7) 元良監修：船体と海洋構造物の運動学，成山堂書店(1997)

8) H. Akaike: Autoregressive Model Fitting for Control, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 23, 163/180 (1971)

9) H. Akaike: A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE, Transactions on Automatic Control, AC-19, 716/723 (1974)

10) 北川：時系列解析プログラミング，岩波書店 (1993)

［著　者　紹　介］

Jinseok Park　(パク　ジンソク)

2000年東京商船大学商船学研究科博士後期課程修了、同年横河電子機器㈱コンサルタント、オートパイロット開発に従事、日本航海学会、関西造船協会会員、工学博士

大　津　皓　平　（おおつ　こうへい）

1967年　東京商船大学航海学科卒業

1977年　東京商船大学付属練習船汐路丸船長

1982年　東京大学工学博士

1988年文部省統計数理研究所併任

1989年　教授昇進

2000年　副学長（研究担当）、日本航海学会会長

1984年　日本造船学会論文賞・日本造船工業会会長賞・船舶振興会会長賞

1977,1988,2000年　日本航海学会論文賞

1993年　関東地方発明協会発明奨励賞

千　種　成　友　（ちぐさ　しげとも）

1977年明治大学工学部機械工学科卒業、同年㈱盛岡計器製作所（現横河電子機器㈱）に入社、電磁ログ、オートパイロット等の製品開発に従事、現在横河電子機器㈱盛岡技術部部長

小　原　裕　喜　（おばら　ひろよし）

1982年八戸工業大学電気工学科卒業、同年（株）盛岡計器製作所（現横河電子機器（株））入社、舶用製品のソフトウェア開発に従事．現在、盛岡技術部係長